Intel H610 平台 AMI BIOS

Windows 下获取完整 SPI 编程器固件

（全量 32MB SPI Dump）操作指导书

适用对象：Intel H610 芯片组 + AMI UEFI 主板

操作系统：Windows 10 / 11 64 位

版本：V1.0    编制日期：2026-09

# 目录

# 一、概述与目标

本文面向使用 Intel H610 芯片组、AMI UEFI 固件的主板用户，指导其在 Windows 系统下，不借助外部编程器（CH341A 等），完整读出整颗 SPI Flash（32MB / 256Mb）的全部内容，并保存为一个二进制文件（俗称“编程器固件 / 全量 SPI dump / 完整镜像”）。

这个完整文件与厂商发布的单个 .ROM / .CAP 更新包不同：它除了 BIOS 主体外，还包含 Flash Descriptor（闪存描述符）、Intel ME（管理引擎）固件、GbE（板载网卡）等全部区域，是改 BIOS、修复黑屏、迁移配置或作为编程器烧录源真正需要的产物。

## 1.1 本文涉及的 SPI 区域

| 区域 | 说明 | 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| Descriptor (FD) | 闪存描述符，定义各区域边界与读写权限 | 是 |
| Intel ME / CSME | Intel 管理引擎固件（H610 为 ME 16.x） | 是 |
| GbE | 板载网卡（Intel LAN）配置数据 | 多数有 |
| BIOS / UEFI | AMI BIOS 主体（启动、设置、微码等） | 是 |
| PDR / 其他 | 平台数据、EC 等（视主板而定） | 可选 |

目标：通过上述区域的一次性全量导出，得到 33554432 字节（32MiB）的单一 .bin 文件。

## 1.2 适用前提（必须满足）

- 主板能正常点亮并进入 Windows（黑屏/砖机必须上编程器）。

- Windows 为 64 位（10 或 11），可正常安装 Intel MEI 驱动。

- 具备管理员权限；操作全程接稳定电源（台式机插 UPS，笔记本务必接适配器）。

- 已关闭 BitLocker / 设备加密（避免读写过程中触发恢复）。

- SPI 描述符（Flash Descriptor）未被锁死读权限——这是软件方法成败的关键，见第六章。

# 二、工具链

推荐组合：首选 FPT（Intel 官方），备选 AFUWIN（AMI 官方）、Chipsec。三者任选其一即可，FPT 完整性最高。

## 2.1 首选：Intel FPT（Flash Programming Tool）

FPT 是 Intel ME System Tools 套件中的命令行工具，通过 ME 接口直接访问 SPI Flash，可一次导出 Descriptor + ME + GbE + BIOS 全部区域。

⚠️ 关键：版本必须匹配主板的 ME 大版本。 H610 属 600 系列芯片组（Alder Lake / Raptor Lake），Intel ARK 明确其 ME Firmware 版本为 16，因此必须使用 CSME System Tools v16.x 包中的 FPTw64.exe。版本不匹配会报 Error 26。

获取方式：在主板厂商支持页搜索“ME Driver/Tools”，或在 Win-Raid 论坛的 Intel Management Engine 主题帖中获取对应版本 System Tools 包。

## 2.2 备选 A：AFUWIN（AMI 官方）

AMI 主板的 Windows 刷写/备份工具，操作简单，适合快速导出。注意：部分版本只导 BIOS 主体，完整性不如 FPT，务必用 /O 参数强制整颗。需根据 BIOS 代数选择 Aptio IV 或 Aptio V 对应版本。

## 2.3 备选 B：Chipsec

开源安全研究工具，可读取 SPI 并解析 Descriptor 分区表，适合校验镜像各区域是否齐全。命令：chipsec_main.py spi dump full.bin。

## 2.4 辅助校验工具

- HWiNFO / CPU-Z：查看当前 ME 版本号，用于确认 FPT 版本。

- ME Analyzer（MEAnalyser）：分析 dump 中的 ME 区域完整性。

- HashCalc / CertUtil：计算 SHA-256 校验和。

- HxD 等十六进制编辑器：检查文件头尾、确认非全 FF/00。

## 2.5 ME 版本与 FPT 版本对照

| ME 大版本 | 对应平台 | H610 是否使用 |
| --- | --- | --- |
| v11 | 100/200 系 | 否 |
| v12 | 300 系 / Whiskey Lake | 否 |
| v14 / v15 | Comet / Rocket Lake | 否 |
| v16 | 600/700 系（Alder/Raptor Lake） | 是 ✅ |

结论：H610 统一使用 FPT v16.x（CSME System Tools v16）。若你刷 BIOS 后 ME 已升级到 16.1.x，仍属 v16 大版本，工具不变。

# 三、操作前准备

- 确认 ME 版本：打开 HWiNFO 或设备管理器查看“Intel Management Engine”版本，确认是 16.x，从而锁定 FPT v16。

- 安装 Intel MEI 驱动：从主板厂商官网下载安装最新 ME 驱动，确保 HECI 接口可用（设备管理器无感叹号）。

- 关闭安全软件与 BitLocker：临时关闭杀软、禁用 BitLocker 设备加密，避免读写冲突。

- 准备文件夹：在 C:\ 或 D:\ 建一个无空格、无中文的目录，如 C:\SPI\，把 FPT 工具解压进去。

- 接稳定电源：台式机接 UPS；笔记本必须接电源适配器，禁用睡眠/休眠。

- 关闭其他程序：仅保留命令行，避免系统挂起或断电导致异常。

## 3.1 以管理员身份打开 CMD

右键“开始”→“终端(管理员)”或“命令提示符(管理员)”，进入工具目录：

cd /d C:\SPI

# 四、完整备份操作步骤

## 4.1 步骤一：查看芯片信息与锁状态（只读，安全）

fptw64.exe -i

正常输出示例（关键信息）：

Intel (R) Flash Programming Tool Version: 16.0.x.x Flash Descriptor: Valid --- Flash Devices Found --- ID:0x... Size: 32768KB (262144Kb) --- Region Permissions --- Descriptor BIOS ME GbE ... Read: OK Write: ...

重点确认：显示 Size: 32768KB（=32MB），且 Flash Descriptor: Valid。记下芯片型号（如 W25Q256）。

## 4.2 步骤二：全量 dump（核心命令）

fptw64.exe -d full_32mb.bin

参数说明：-d 表示 dump（导出），后接文件名；不加 -bios / -me / -gbe 等区域限定 = 整颗全量。成功提示：

Reading Flash [0x2000000] 32768KB of 32768KB - 100% complete. Writing flash contents to file "full_32mb.bin"... Memory Dump Complete FPT Operation Successful.

## 4.3 步骤三：校验文件

- 核对大小：必须是 33554432 字节（32768 KB）。

- 计算哈希：

certutil -hashfile full_32mb.bin SHA256

- 二次备份比对：再 dump 一次，两次 SHA256 一致才算可靠。

- 十六进制检查：用 HxD 打开，确认开头（Descriptor 魔数 0x0FF0A55A 附近）与末尾不是全 FF/00。

## 4.4 备选方案：AFUWIN 导出

AFUWINx64.exe full.bin /O

/O（大写字母 O，非数字 0）表示整颗全量读取。也可用 /P /B /N 组合，但 /O 最简洁。导出后同样按 4.3 校验大小与哈希。

## 4.5 命名与归档建议

full_H610_YYYYMMDD_HHMM.bin full_H610_YYYYMMDD_HHMM.bin.sha256

将文件 + 哈希值一并复制到外接 U 盘 / 云盘多份保存，标注主板型号、BIOS 版本、ME 版本。

# 五、结果校验标准

| 检查项 | 合格标准 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- |
| 文件大小 | 正好 33554432 字节（32MiB） | 重做，检查芯片是否实为 16MB |
| SHA256 | 两次 dump 完全一致 | 环境不稳，换时间重做 |
| Descriptor | 文件头含有效描述符（可用 ME Analyzer 验证） | dump 不完整，换工具 |
| 非全 FF/00 | 头尾有实际数据内容 | 读取失败，检查权限 |

只有全部检查通过，该文件才可称为“完整的编程器固件”，可用于后续烧录或作为恢复备份。

# 六、常见错误与解决办法

## 6.1 错误速查表

| 错误 / 现象 | 原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| Error 26 host CPU does not have read access | SPI 读权限被锁 / FPT 版本不匹配 | 见 6.2 |
| Error 25 write access denied | 写权限被锁（仅读则不影响 dump） | 仅备份无需处理；见 6.2 解锁 |
| Error 7 Region locked | 描述符锁定该区域 | BIOS 解除保护或使用编程器 |
| Error 167 Protected Range Registers | PRR 保护了 BIOS/ME 区域 | BIOS 关闭 PRR / BIOS Lock |
| Error 280 cannot disable write protect | FD 锁定 / ME 限制 | BIOS 设置或 FDO 跳线 |
| Error 318 HECI interface | MEI 驱动未装 / HECI 不可用 | 重装 ME 驱动、重启 |
| dump 大小不符（如 16MB） | 芯片实为 16MB 或读取被截断 | 确认实际芯片容量再操作 |

## 6.2 Error 26 专项处理（最常见）

Error 26 通常有两层含义，按顺序排查：

### ① 先排除版本问题（最常见）

- 确认 FPT 为 v16.x；版本不对直接换包重跑。

- 命令区分大小写、参数顺序：fptw64.exe -d full_32mb.bin。

### ② 若仅是读 ME/Descriptor 被锁，而 BIOS 区可读

尝试分区域导出，至少拿到 BIOS：

fptw64.exe -bios -d bios_only.bin

### ③ 真·全量被锁：BIOS 设置解除

- 进入 BIOS，寻找并关闭：BIOS Lock / SPI Protection / Flash Protection / Secure Boot。

- 查找“ME FW Re-flash / ME Region Re-flash”相关项，设为 Enabled。

- 部分主板有“FDO / ME_Disable / Flash Descriptor Override”跳线，短接后重启即可解除读锁（惠普/戴尔/部分工控板常见）。

### ④ 以上均无效

说明 SPI 被硬件级锁死（常见于品牌机、笔记本、部分 OEM 主板）。这是软件方法无解的场景，只能拆/夹住芯片，用 CH341A + SOIC8 夹子直接硬读。至此本文 Windows 方案不再适用。

## 6.3 其他注意事项

- 操作全程禁止断电、强制关机、睡眠。

- 台式机建议清空 CMOS 跳线旁的 USB 口优先，避免干扰。

- AFUWIN 可能把 CPU 风扇拉满，属正常，重启即恢复。

# 七、结论与流程总结

对 Intel H610（ME 16.x）+ AMI 主板，Windows 下获取完整 32MB 编程器固件的推荐流程为：

:: 1) 管理员 CMD，进入工具目录 cd /d C:\SPI :: 2) 查看芯片信息 / 权限（只读，安全） fptw64.exe -i :: 3) 整颗全量 dump fptw64.exe -d full_32mb.bin :: 4) 校验（大小 + 哈希） certutil -hashfile full_32mb.bin SHA256 :: 大小须为 33554432 字节，两次一致

成功率：绝大多数台式 H610 主板在 SPI 描述符未锁时可一次成功。唯一“软件无解”的情形是 Flash Descriptor 被硬件锁死读权限——此时必须借助外部编程器，属正常现象而非操作失误。

## 风险提示

本文仅涉及“读取/备份”，不执行任何写入，理论上不会破坏现有固件。但操作固件本身存在风险，请务必：① 先完整备份再谈任何修改；② 多份异地保存；③ 仅在稳定供电环境下进行。如因操作不当导致主板无法启动，需以编程器恢复，责任由操作者自行承担。